Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

МО «Сещинское сельское поселение»

Дубровского муниципального района

Брянской области

на 2021 – 2031 годы

2021 год

Директор  НП «ТЭКтест-32»                                                             О.А. Полякова

Брянск 2014г.

ООО «НП ТЭКтест-32»

г. Брянск, ул. Горького, д.30.                                                                                                                                          тел. (4832) 59-96-86

Разработчик

Генеральный директор  ООО «НП ТЭКтест-32»         ___________    О.А. Полякова

Согласовано

Глава Сещинской сельской администрации                ___________    К.И. Родченкова

ООО «НП ТЭКтест-32»

г. Брянск, ул. Горького, д.30.                                                                                                                            тел. (4832) 59-96-86

Разработчик

Генеральный директор  ООО «НП ТЭКтест-32»   ___________ О.А. Полякова

Согласовано

Глава Сещинской сельской администрации    ___________    К.И. Родченкова

Оглавление

|  | Программный документ | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы | 5 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области | 9 |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение | 9 |
| 2.2 | Теплоснабжение | 13 |
| 2.3 | Электроснабжение | 14 |
| 2.4 | Газоснабжение | 16 |
| 2.5 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 18 |
| 2.6 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсо-сбережения у потребителей | 20 |
| 3 | Перспективы развития Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 21 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения | 21 |
| 3.2 | Занятость населения и прогноз изменения доходов населения | 26 |
| 3.3 | Прогноз развития промышленности | 27 |
| 3.4 | Прогноз развития застройки | 27 |
| 3.5 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 30 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области | 31 |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 31 |
| 4.2 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 33 |
| 4.3 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 34 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 42 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении | 43 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 43 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 45 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 46 |
| 5.5 | Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов | 47 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 48 |
| 7 | Управление программой | 50 |
| 7.1 | Механизм реализации программы | 50 |
|  | Обосновывающие материалы |  |
| 1 | Перспективные показатели развития Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области | 51 |
| 1.1 | Характеристика Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области | 51 |
| 1.2 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) | 53 |
| 1.3 | Прогноз развития промышленности | 59 |
| 1.4 | Прогноз развития застройки Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области | 59 |
| 1.5 | Прогноз изменения доходов населения | 62 |
| 2 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 63 |
| 3 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | 64 |
| 3.1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 64 |
| 3.2 | Теплоснабжение | 66 |
| 3.3 | Электроснабжение | 66 |
| 3.4 | Газоснабжение | 67 |
| 3.5 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 68 |
| 4 | Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения, учета и сбора информации | 71 |
| 5 | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | 72 |
| 6 | Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области | 74 |
| 7 | Инвестиционные проекты по теплоснабжению Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области | 76 |
| 8 | Инвестиционные проекты по электроснабжению Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области | 77 |
| 9 | Инвестиционные проекты по газоснабжению Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области | 78 |
| 10 | Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области | 78 |
| 11 | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы. Проверк доступности тарифов на коммунальные ресурсы | 79 |
| 12 | Графические схемы инженерных сетей Сещинского сельского поселения Дубровского района Брянской области | 80 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2021 – 2031 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2021 – 2031 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | -Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) Постановление Правительство РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» -Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» - с изменениями на 1 апреля 2020 г. (редакция, действующая с 1 января 2021 года) Постановление Правительство РФ от 13 мая 2013 года N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» -Федеральный закон «Об электроэнергетике» - с изменениями на 30 декабря 2020 г. (редакция, действующая с 28.01.2021 г.) Постановление Правительство РФ от 29 декабря 2011 года N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с изменениями на 2 марта 2021 года) -Федеральный закон «О газоснабжении в РФ» (с изменениями на 26 июля 2019 года) Постановление Правительство РФ от 29 декабря 2000 года N 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации*» - с изменениями на 19 марта 2020 года (редакция, действующая с 13 сентября 2020 года), -Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» - с изменениями на 7 апреля 2020 года (редакция, действующая с 14 июня 2020 года). Постановление Правительство РФ от 30 мая 2016 года N 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» - с изменениями на 29 октября 2019 года (редакция, действующая с 13 сентября 2020 года) Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Сещинская сельская администрация Дубровского муниципального района Брянской области |
| Разработчик Программы | ООО «Некоммерческое Партнерство ТЭКтест-32» |
| Исполнители Программы | Сещинская сельская администрация Дубровского муниципального района Брянской области |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2031 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки города. |
| Задачи Программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры: - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; -определение экономической эффективности от реализации мероприятий. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | –развитие, модернизация и инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области в соответствии с требованиями стандартов качества; – достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса; – повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы – 2021-2031 года. |
| Объемы и источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2021-2031 г.г. составляют – 24607,948 млн. руб., в том числе: - местный бюджет - 822651 руб. - областной бюджет - 62024,38 руб., - федеральный бюджет - 23723273 руб.; в том числе по годам: 2021 год – 2457,143 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет - 1007,143 тыс. руб. - областной бюджет - 1450 тыс руб., - федеральный бюджет - 0,0 руб.; 2022 год - 9626,2314 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет - 1073,794 тыс. руб. - областной бюджет - 2412,024 тыс. руб., - федеральный бюджет - 6140,4134 тыс. руб.; 2023 год - 4557,143 тыс. руб.; - местный бюджет - 1017,143 тыс. руб. - областной бюджет - 3540 тыс. руб., - федеральный бюджет - 0,0 руб.; 2024 год - 2657,143 тыс. руб.; - местный бюджет - 957,143 тыс. руб. - областной бюджет - 1700 тыс. руб., - федеральный бюджет - 0,0 руб.; 2025 год - 2657,143 тыс. руб.; - местный бюджет - 957,143 тыс. руб. - областной бюджет - 1700 тыс. руб., - федеральный бюджет - 0,0 руб.; 2026-2031 – 4457,143 млн. руб. |
| Контроль за исполнением Программы | Сещинская сельская администрация Дубровского муниципального района Брянской области; - Совет народных депутатов Дубровского муниципального района Брянской области. Сещинская сельская администрация Дубровского муниципального района Брянской области осуществляет контроль за реализацией Программы путем проведения мониторинга. Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы, объемы её финансирования и перечень программных мероприятий. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «СЕЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДУБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Дубровского района, являются подземные воды.

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений.

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

По химическому составу воды турон – маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3 – 0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево – магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах

содержатся в пределах допустимых норм.

Система централизованного водоснабжения на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

Водоснабжение потребителей поселка Сеща, деревень Большая Островня, Радичи и Старое Колышкино осуществляется от водозаборных сооружений (артезианский скважин). Вода подается в дома 70% жителей. Водоподготовка отсутствует, качество подаваемой воды потребителям соответствует нормативным требованиям.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Водоснабжение  Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  осуществляется  от  водозабора  подземного  типа состоящего  из  7-ми  артезианских  скважин,  в  которых  установлены  6  глубинных  насоса типа ЭЦВ. Основные технические характеристики источников водоснабжения указаны в таблице 2.1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения

и других объектов системы.

Таблица 2.1.

| № | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производи тельность, тыс.м3/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | п. Сеща ул.Ани Морозовой | скважина | 2018 | н/д | н/д | н/д |
|  | п. Сеща ул. Дмитровская | скважина | 2007 | 28 | 190 | Отсутств. |
|  | п. Сеща ПМК - 4 | скважина | 1965 | Резервн. | 146 | Отсутств. |
| 2. | д. Колышкино | скважина | 1972 | 22 | 174 | Отсутств. |
| 3. | Д.Радичи | скважина | 1990 | 16 | 183 | Отсутств. |
|  |  | скважина | 1964 | 12 | 175 | Отсутств. |
| 4. | Д.Большая Островня | скважина | 1972 | 63 | 210 | Отсутств. |

От  водозаборов  вода  поступает  в  водонапорные башни системы Рожновского.

Из  башен  вода  самотёком поступает в водопроводные сети протяженностью 20,7 км (п. Сеща – 5,6 км, д. Радичи – 9,6 км,  д. Большая Островня – 3,0 км, д. Колышкино – 2,5 км). На  скважинах  установлены  6  глубинных  насосов типа ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования указана в таблице 2.2.

Характеристики насосного оборудования установленного

на ВЗУ (водозаборные устройства)

Таблица 2.2.

| № | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м3 | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Произво м3/ч | Напор, м.сут. | Мощность, кВт |
| 1. | п. Сеща ул. Ани Морозовой | Водонапорная башня V=25 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | п. Сеща ул. Дмитровская | Водонапорная башня V=30 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 |
|  | п. Сеща ПМК-4 | Водонапорная башня V=25 | резервная | - | - | - |
| 2. | д. Колышкино | Водонапорная башня V=15 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| 3. | д. Радичи | Водонапорная башня V=25 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 |
|  |  | Водонапорная башня V=25 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 |
| 4. | д. Большая Островня | Водонапорная башня V=15 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 |

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

### Канализация

В большинстве сельских населенных пунктов системы водоотведения отсутствуют.

Кроме того, практически на всех промышленных предприятиях, проверенных Брянским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному Федеральному округу» Ростехнадзора (филиал ЦЛАТИ по Брянской области) в целях госконтроля, ежегодно обнаруживаются превышения норм сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

В границах поселения централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется только на территории поселка Сеща. В настоящее время износ оборудования и сетей хозяйственно-бытовой канализации достигает 100 %.

На территории остальных населенных пунктов Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Основные проблемы систем водоотведения по поселению:

1. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Увеличение протяженности сети с нарастающим % износа.

Анализ действующих тарифов на водоснабжение.

Таблица 2.6.

| Тариф, руб./м3 без НДС | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 26,52 | 27,26 | 28,85 |

Анализ действующих тарифов на водоотведение.

| Тариф, руб./м3 без НДС | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9,53 | 9,82 | 10,07 |

Предполагаемые мероприятия  для улучшение водоснабжением

и водоотведением поселения

Водоснабжение

- Проведение гидрогеологической разведки для возможности увеличения объемов питьевого водоснабжения в поселке Сеща.

- Реконструкция водозабора в д. Большая Островня.

- Реконструкция существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения поселка Сеща.

- Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением в поселке Сеща.

- Строительство водопроводных сетей в д. Кутец ул. Сельская

- Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением в деревне Радичи.

- Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением в деревне Большая Островня.

- Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением в деревне Старое Колышкино.

- Строительство водопроводных сетей в деревне Холмовая (от системы централизованного водоснабжения поселка Сеща).

- Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах (где это целесообразно).

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Строительство водонапорной башни в д. Большая Островня.

- Разработка и реализация схем водоснабжения поселка Сеща, деревень Старое Колышкино, Большая Островня и Радичи.

Водоотведение

- Строительство новых очистных сооружений, перекладка ветхих и прокладка новых сетей канализации в поселке Сеща.

- Строительство очистных сооружений в д. Большая Островня.

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в деревне Радичи.

- Разработка и реализация схем водоотведения на поселок Сеща и деревню Радичи.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

2.2. Теплоснабжение

В сельском поселении функционируют несколько котельных, обеспечивающих потребности в тепловой энергии отдельных потребителей. Топливом для котельных служит природный газ. Сведения по котельным сведены в таблицу 2.7.

Таблица 2.7.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Большая Островня | 1,72 | газ | 0,46 |
| п. Сеща, котельная Министерсва обороны РФ | 15,69 | газ | 6,1 |

Теплоснабжение объектов соцкультбыта (магазины и т.д.), на территории сельского поселения, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых, жидких и газообразных видах топлива, а также на электроэнергии. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Анализ действующих тарифов на теплоснабжение

Таблица 2.8.

д. Большая Островня

| Тариф, руб./Гкал без НДС | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2202,64 | 2263,96 | 2325,25 |

п. Сеща

| Тариф, руб./Гкал без НДС | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1881,47 | 1956,95 | 2000,59 |

Предполагаемые мероприятия  для улучшение теплоснабжения

поселения

1.Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

2.Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом и жидком топливе.

3.Реконструкция сетей теплоснабжения.

4.Разработка проектов по реконструкции котельной и тепловых сетей в д. Большая Островня.

2.3. Электроснабжение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Брянскэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов Дубровского района.

Источником питания потребителей на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области является ПС 35/10 кВ «Сещенская». Характеристики ПС представлены в таблице ниже.

Характеристики ПС

Таблица 2.9.

| Наименование п/ст. | Месторасположение | Напряжение, кВ | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сещинская | пос. Сеща | 35/10 | 1600, 4000, 2500 | удовл. | 45% |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

1. Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

2. Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

3. Хищение электрической энергии потребителями.

4. Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

5. Зауженные посеки сохранных зон ВЛ в лесах.

6. Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

7. Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

8. Дефицит квалифицированного персонала.

Анализ действующих тарифов на электрическую энергию.

Таблица 2.10.

| Тариф, руб./кВт без НДС | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2,46 | 2,61 | 2,78 |

Предполагаемые мероприятия  для улучшение электроснабжения

поселения

1. Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в деревне Большая Островня.

2. Обеспечение мер по устранению износа электрооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение и замену.

3. Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

4. Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудова-ния, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

5. Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

6. Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

7. Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

8. Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему по территории сельского поселения. Поставщиком природного газа для потребителей является ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ОАО «Брянскоблгаз».

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Сещинская», расположенную юго-западнее поселка Сеща. От ГРС природный газ подаётся в поселок Сеща, деревню Холмовая, деревню Большая Островня, Сеща (в/ч), деревню Старое Колышкино по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами н/давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

Таблица 2.11.

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Протяженность газопроводов низкого давления на территории населенных пунктов и количество газифицированных квартир (домов) по Сещинскому СП

Таблица 2.12.

| № | Населенный пункт | Протяженность уличных газопроводов, км | Количество газифицированных квартир | Уровень газификации, % | Дата ввода газопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Радичи | 5,58 | 110 | 82 | 1990 |
| 2 | д. Холмовая | 3,32 | 25 | 53 | 2002 |
| 3 | д. Большая Островня | 1,30 | 232 | 98 | 2003 |
| 4 | п. Сеща | 12,90 | 471 | 72 | 1982 |
| 5 | н.п. Сеща в/ч |  | 1325 | 100 | 1982 |
| 6 | д. Старое Колышкино | 3,78 | 94 | 70 | 1990 |

Анализ действующих тарифов на газ.

Таблица 2.13.

| Тариф, руб./ м3 с учетом НДС | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7,09 | 7,31 | 7,31 |

Предполагаемые мероприятия  для улучшение газоснабжения

1. Строительство газопроводов низкого давления в поселке Сеща.

2. Строительство газопроводов низкого давления в деревне Холмовая.

3. Строительство газопроводов низкого давления в деревне Большая Островня.

4. Строительство газопроводов низкого давления в деревне Радичи.

5. Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

6. Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

7. Закольцовка (по возможности) существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей;

8. Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.5 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО. По договорам с предприятиями и организациями района осуществляют деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами (сбора ТБО у населения, транспортировка и комплекс работ по их размещению на полигоне твердых бытовых отходов (приём, складирование, уплотнение, изоляция).

В Жуковском районе Брянской области в рамках реализации национального проекта «Экология» в 2020 г. закончилась рекультивация старого полигона ТБО. В рамках программы «Чистая планета» производится сбор ТБО в Сещинском сельском поселении Дубровского муниципального района Брянской области и вывоз ТБО на Жуковский полигон. Медицинские отходы вывозятся специализированными предприятиями на договорных условиях.

В Сещинском сельском поселении Дубровского муниципального района Брянской области применяется контейнерная несменяемая система, кроме того от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты которые собираются по месту жительства. Подсчёт количества ТБО, образуемых населением Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, производится по нормативу 450 кг на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

Таблица 2.14.

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Сеща | 4038 | 450 | 1817,1 |
| 2. | д. Большая Островня | 366 | 450 | 164,7 |
| 3. | д. Глинка | 22 | 450 | 9,9 |
| 4. | д. Грибовка | 3 | 450 | 1,35 |
| 5. | д.Казённое Узкое | 2 | 450 | 0,9 |
| 6. | д. Краснополье | 19 | 450 | 8,55 |
| 7. | д. Кутец | 28 | 450 | 12,6 |
| 8. | п. Ленинский | 0 | 450 | 0 |
| 9. | д. Мирошки | 0 | 450 | 0 |
| 10. | д. Новое Узкое | 3 | 450 | 1,35 |
| 11. | д. Плетневка | 3 | 450 | 1,35 |
| 12. | д. Прилепы | 0 | 450 | 0 |
| 13. | д. Радичи | 289 | 450 | 130,05 |
| 14. | д. Сеславль | 0 | 450 | 0 |
| 15. | д. Сосновка | 2 | 450 | 0,9 |
| 16. | д. Старая Кочева | 0 | 450 | 0 |
| 17. | д. Старое Колышкино | 199 | 450 | 89,55 |
| 18. | д. Старое Узкое | 0 | 450 | 0 |
| 19. | д.Холмовая | 62 | 450 | 27,9 |
|  | ИТОГО: | 5036 | 450 | 2266,2 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год, производится по нормативу 0,3 м3 на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», представлен в таблице ниже.

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

Таблица 2.15.

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Сеща | 4038 | 0,3 | 1211,4 |
| 2. | д. Большая Островня | 366 | 0,3 | 109,8 |
| 3. | д. Глинка | 22 | 0,3 | 6,6 |
| 4. | д. Грибовка | 3 | 0,3 | 0,9 |
| 5. | д.Казённое Узкое | 2 | 0,3 | 0,6 |
| 6. | д. Краснополье | 19 | 0,3 | 5,7 |
| 7. | д. Кутец | 28 | 0,3 | 8,4 |
| 8. | п. Ленинский | 0 | 0,3 | 0 |
| 9. | д. Мирошки | 0 | 0,3 | 0 |
| 10. | д. Новое Узкое | 3 | 0,3 | 0,9 |
| 11. | д. Плетневка | 3 | 0,3 | 0,9 |
| 12. | д. Прилепы | 0 | 0,3 | 0 |
| 13. | д. Радичи | 289 | 0,3 | 86,7 |
| 14. | д. Сеславль | 0 | 0,3 | 0 |
| 15. | д. Сосновка | 2 | 0,3 | 0,6 |
| 16. | д. Старая Кочева | 0 | 0,3 | 0 |
| 17. | д. Старое Колышкино | 199 | 0,3 | 59,7 |
| 18. | д. Старое Узкое | 0 | 0,3 | 0 |
| 19. | д.Холмовая | 62 | 0,3 | 18,6 |
|  | ИТОГО: | 5036 |  | 1510,8 |

Таким образом, на сегодняшний день с территории поселения необходимо собирать и вывозить 2266,2 тонн ТБО, образуемых населением, а также отходы, образуемые предприятиями и учреждениями Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, и смет с поверхности улиц и дорог.

Предполагаемые мероприятия

1. Ликвидация несанкционированных свалок.

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах, садоводческих и дачных объединениях на территории поселения.

2.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвержден закон по Брянской области (с изменениями на 3 мая 2018 года).

Основными целями Программы являются:

1. Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления энергоресурсов предприятиями и организациями, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.Определение показателей энергетической эффективности.

3.Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности  и проведение их стоимостной оценки.

5. Создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала топливно-энергетических ресурсов для роста экономии и повышения качества жизни, за счет сокращения количества потребляемой энергии, выхода на более высокую ступень эффективности.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МО «СЕЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДУБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Динамика и прогноз численности населения

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для МО Дубровского района в целом, так и Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области в частности.

По статистическим данным численность населения на 01.01.2019 г. составила                    5036 чел., что соответствует 29 % от общей численности населения МО Дубровский район. В состав поселения входят 19 населенных пунктов, п. Сеща является административным центром Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы в поселении наблюдается стабилизация численности населения.

Динамика изменения численности населения поселения

Таблица 3.1.

| Численность населения, чел. | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сещинское СП | 5588 | 5749 | 5763 | 5203 | 5036 | 5036 |

Численность населения поселения по населенным пунктам

Таблица 3.2.

| № | Наименование населенных пунктов | 01.01.2019г |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Сеща | 4038 |
| 2 | д. Большая Островня | 366 |
| 3 | д. Кутец | 28 |
| 4 | д. Радичи | 289 |
| 5 | д. Старое Колышкино | 199 |
| 6 | д. Мирошки | 0 |
| 7 | д. Сеславль | 0 |
| 8 | д. Старое Узкое | 0 |
| 9 | д. Грибовка | 3 |
| 10 | д. Глинка | 22 |
| 11 | д. Прилепы | 0 |
| 12 | д. Казенное Узкое | 2 |
| 13 | д. Новое Узкое | 3 |
| 14 | д. Плетневка | 3 |
| 15 | д. Холмовая | 62 |
| 16 | д. Старая Кочева | 0 |
| 17 | п. Ленинский | 0 |
| 18 | д. Сосновка | 2 |
| 19 | д. Краснополье | 19 |
|  | ИТОГО | 5036 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району. С 2014 по 2017 гг. в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности. Только в 2018 году уровень рождаемости превысил уровень смертности. Так, по данным администрации сельского поселения, в 2018 г. общее число родившихся составило 7,7 ‰, общее число умерших 5,2 ‰, в результате уровень естественного прироста составил – 2,5 ‰.

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти он корректируется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна.

Возрастная структура населения

На протяжении длительного времени возрастная структура поселения характеризуется относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте. За последние годы сократилась доля детей и подростков. Доля лиц старше трудоспособного возраста постоянно увеличивается. Возрастная структура населения по данным на 01.01.2019 г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным муниципального образования составляет 54% от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 13% и 33% соответственно. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного приведет к увеличению людей старше трудоспособного возраста, и это не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

Прогноз изменения численности населения Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – менее 2% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Численность населения согласно Сценарию 1.

Таблица 3.3.

| Показатели | 2019 г. | Первая очередь 2029г. |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 5,04 | 4,94 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает стабильное развитие территории. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так

вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Численность населения согласно Сценарию 2.

Таблица 3.4.

| Показатели | 2019 г. | Первая очередь 2029г. |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс.чел. | 5,04 | 5,14 |

По данному сценарию численность населения стабилизируется на существующем уровне, и убыль населения будет незначительной. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

### Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области наблюдалось постепенное снижение численности населения и только в последние несколько лет началась стабилизация. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

В основу расчетов демографических прогнозов населения на перспективу положен метод «передвижки возрастов», широко применяющийся специалистами-демографами во многих странах. Результаты прогнозов, полученные с использованием этого метода, определяются исходной половозрастной структурой населения и прогнозными значениями демографических коэффициентов. Проектная численность населения сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт естественного прироста.

Прогнозирование численности населения сельского поселения производилось, исходя из существующего социально-экономического положения, в соответствии со Схемой территориального планирования МО Дубровский район. Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Численность населения по населенным пунктам

Таблица 3.5.

| Название населенного пункта | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 1-я очередь |
| --- | --- | --- |
| п. Сеща | 4038 | 4050 |
| д. Большая Островня | 366 | 378 |
| д. Глинка | 22 | 21 |
| д. Грибовка | 3 | 5 |
| д.Казённое Узкое | 2 | 3 |
| д. Краснополье | 19 | 21 |
| д. Кутец | 28 | 30 |
| п. Ленинский | 0 | 1 |
| д. Мирошки | 0 | 0 |
| д. Новое Узкое | 3 | 2 |
| д. Плетневка | 3 | 3 |
| д. Прилепы | 0 | 1 |
| д. Радичи | 289 | 286 |
| д. Сеславль | 0 | 0 |
| д. Сосновка | 2 | 2 |
| д. Старая Кочева | 0 | 0 |
| д. Старое Колышкино | 199 | 199 |
| д. Старое Узкое | 0 | 0 |
| д.Холмовая | 62 | 97 |
| ИТОГО | 5036 | 5099 |

3.2 Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

На протяжении долгих лет агропромышленный комплекс являлся основной деятельностью на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области.

В материальной сфере производства занят небольшой процент экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает образование и торговля. Уровень безработицы в поселении находится на высоком уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг. Это население можно рассматривать как трудовой резерв, значительная часть из которого при наличии мест приложения труда, отвечающих требованиям, вольется в новую сферу материального производства.

3.3 Прогноз развития промышленности

Реализация мероприятий Генерального плана, направленных на экономическое развитие сельского поселения, предусматривает увеличение доли населения, занятого в материальном производстве. Так же развитие экономического потенциала поселения должно быть связано с развитием малого и среднего бизнеса.

3.4. Прогноз развития застройки

Жилой фонд Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области составляет 83,0 тыс. м2.

Средняя обеспеченность жильем – 16,5 м2/чел.

Характеристика жилого фонда

Таблица 3.6.

| № | Наименование | Ед. измерения | 2019год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 83,0 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 65,2 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 17,8 |
|  | Специализированный(общежитие) |  | - |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | - |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 113 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 83 |
|  | частная |  | 80,9 |
|  | муниципальная |  | 2,1 |
|  | общественная |  | - |
| 5 | Инженерное оборудование: | %% | - |
|  | водопровод |  | 90,2 |
|  | канализация |  | 55,4 |
|  | центральное отопление |  | 20,3 |
|  | газ |  | 91,3 |
|  | ванными( душем) |  | 62,6 |

Жилобеспеченность средняя. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как среднюю.

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области составит 24,4 тыс. м2, в том числе на первую очередь 10,7 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 22 м2 (на период первой очереди 18 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 117,6 тыс. м2 (на период первой очереди 93,3 тыс.м2). Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

Таблица 3.7.

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 5,04 | 5,1 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 16,5 | 18 |
| Убыль аварийного и ветхого жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 | - | 0,4 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 83,0 | 82,6 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | 10,7 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 83,0 | 93,3 |

В Генеральном плане Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

– индивидуальная жилая застройка с участками (22,2га) территории (на период первой очереди 10,2 га).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись в первую очередь за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки. И на территориях нового освоения.

Характеристика жилищного строительства

Таблица 3.8.

| Наименование показателей | Исх год (тыс.м2) | Первая очередь строительства (2019-2029г.г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство. |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс.м2 | тыс.чел | тыс.м2 | тыс.чел | тыс.м2 | тыс.чел |
| Малоэтажная застройка | 83,0 | 82,6 | 5,04 | 10,7 | 0,06 | 93,3 | 5,1 |

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Новое строительство (Индивидуальная Застройка)

Таблица 3.9.

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Сеща | 27,1 | 26,9 | 26,9 | - | - | - |
| д. Большая Островня | 8,1 | 14,2 | 14,2 | 6,1 | - | 6,1 |
| д. Глинка | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | - | - |
| д. Грибовка | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
| д.Казённое Узкое | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| д. Краснополье | 4,6 | 4,6 | 4,6 | - | - | - |
| д. Кутец | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - | - | - |
| п. Ленинский | - | - | - | - | - | - |
| д. Мирошки | - | - | - | - | - | - |
| д. Новое Узкое | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | - | - |
| д. Плетневка | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | - | - |
| д. Прилепы | - |  |  | - | - | - |
| д. Радичи | 13,8 | 13,6 | 27,2 | - | 13,7 | 13,7 |
| д. Сеславль | - | - | - | - | - | - |
| д. Сосновка | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
| д. Старая Кочева | - | - | - |  |  |  |
| д. Старое Колышкино | 9,2 | 9,2 | 9,2 | - | - | - |
| д.Старое Узкое | - | - | - | - | - | - |
| д.Холмовая | 7,9 | 12,5 | 12,5 | 4,6 | - | 4,6 |
| Итого | 83,0 | 93,3 | 117,6 | 10,7 | 13,7 | 24,4 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

- к концу расчётного срока –   5255 чел.;

- к концу первой очереди – 5099 чел.;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 18 м2, на конец расчётного срока – 22 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

- на конец расчётного срока – 117,6 тыс. м2;

- на конец первой очереди – 93,3 тыс. м2;

- сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

3.5 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Холодное водоснабжение и водоотведение:

Из приведенных данных видно, что объемы реализации холодной воды и услуг по водоотведению снижаются из-за перехода  отпуска  холодной воды по приборам учета, а также из-за динамика изменения численности населения поселения.

Теплоснабжение:

Уменьшение отпуска тепловой энергии произошло в связи с установкой приборов учета тепловой энергии у потребителей, изменением среднегодовой температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного сезона.

Электроснабжение:

В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий  на период до 2031 года планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2020 года.

Газоснабжение:

Прогноз спроса на газоснабжение планируется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области. Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством жилых домов с индивидуальным отоплением.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Подсчет количества ТБО, образуемых населением Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, производится по нормативу 450 кг на 1 чел. В год, приведенному в СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Дата введения 2017-07-01).

4 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «СЕЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДУБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

С 1 июля 2020 года произошло плановое изменение тарифов на коммунальные услуги.

Величина роста тарифов (цен) в среднем на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Брянской области, составила 102,8%, а на водоснабжение и водоотведение – 103,6%.

Рост тарифа на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающего в городских населенных пунктах, и приравненных к нему категорий потребителей Брянской области составил 104,2%.

Для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также проживающего в сельской местности, тариф на электрическую энергию утвержден в размере 2,78 руб./кВтч (104,2 %).

Рост розничных цен на газ, кроме направления потребления "отопление с одновременным использованием газа на другие цели (по нормативам)" в соответствии с прогнозом Минэкономразвития.

В целях дополнительной защиты потребителей коммунальных услуг принято решение о законодательном ограничении платы граждан за коммунальные услуги.

Так, в Федеральном законе от 28.12.2013 года № 417-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями на 03 апреля 2018 года)) закреплено утверждение предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги. Правила расчета индексов закреплены в постановлении Правительства от 30.04.14 года № 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации".

Также Правительством утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.10.20 года № 2827-р).

Для Брянской области  средний индекс предельного (максимального) изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлен Указом Губернатора Брянской области от 15.12.2020 г.:

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 года № 2827:

1. Установить предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на 2021 год и долгосрочный период 2022 – 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему указу.

Таблица 4.1.

| № | Муниципальное образование | Годы | Период | Предельные индексы (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сещинское сельское поселение | 2021 | с 1 января по 30 июня | 0 |
|  |  |  | с 1 июля по 31 декабря | 5,4 |
|  |  | 2022-2023 | с 1 января по 30 июня |  |
|  |  |  | с 1 июля по 31 декабря |  |

2. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на 2021 год установлены с учетом обоснований, указанных в приложении 2 к настоящему указу.

Таблица 4.2.

| № | Муниципальное образование | Обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях с 1 июля 2021 года |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сещинское сельское поселение | степень благоустройства жилого фонда: газовое отопление по нормативу потребления 11,7 куб. м/кв.м с одновременным использованием газа на другие цели по нормативу потребления 17,7 куб. м/чел. с прогнозным ростом тарифа на 5,4% в размере 5348,08 руб. за 1000 куб. м; централизованное холодное водоснабжение по нормативу потребления 2,11 куб. м/чел с прогнозным ростом тарифа на 5,0% в размере 31,19 руб. за куб.м; электроснабжение по прибору учета с объемом потребления 115,0 кВт/ч/чел. с прогнозным ростом тарифа на 5,0% в размере 2,92 руб./кВт/час; обращение с твердыми коммунальными отходами по нормативу накопления 2,03 куб. м/чел./год с прогнозным снижением тарифа на 2,0% в размере 463,60 руб./куб. м. Численность населения Брянской области – 1192491 чел., муниципального образования – 4852 чел.; численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу – 2 чел., доля в общей численности муниципального образования – 0,04%, доля в общей численности Брянской области – 0,0002%; численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу по Брянской области – 1784 чел., доля в общей численности муниципального образования – 36,77%, доля в общей численности Брянской области – 0,1496%; численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Брянской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс по субъекту РФ не более чем на величину отклонения по субъекту РФ – 3068 чел., доля в общей численности муниципального образования – 63,23%, доля в общей численности Брянской области – 0,2573%; численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Брянской области – 3068 чел., доля в общей численности муниципального образования – 63,23%, доля в общей численности Брянской области – 0,2573% |

3. Признать утратившими силу указы Губернатора Брянской области:
от 16 декабря 2019 года № 201 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на 2020 год и долгосрочный период 2021 – 2023 годов»;
от 30 сентября 2020 года № 190 «О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 16 декабря 2019 года № 201 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на 2020 год и долгосрочный период 2021

– 2023 годов».

4. Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

4.2 Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и отражены в таблице 4.3.

Показатели качества коммунальных ресурсов

Таблица 4.3

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. Качество горячей воды в системах с открытым водоразбором должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз ТБО | Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

4.3 Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Обеспечение качества электроснабжения в соответствии с п. 4.2. Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и ГВС) | Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с п. 4.2. Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Обеспечение качества водоснабжения в соответствии с п. 4.2. Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |
| Вывоз твердых бытовых отходов | Обеспечение регулярности и полноты вывоза ТБО в соответствии с п. 4.2 |

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

Таблица 4.5.

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |  |
|  |  | Износ коммунальных систем |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |  |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |  |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |  |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |  |
|  |  | Удельный расход топлива |  |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |  |
|  |  | Износ коммунальных систем |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |  |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |  |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |  |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |  |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |  |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабже-ния. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |  |
|  |  | Износ коммунальных систем |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |  |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |  |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |  |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |  |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |  |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения | Износ коммунальных систем |  |
|  | Повышение надежности работы систем газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене |  |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |  |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |  |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность систем газоснабжения Повышение эффективности работы газоснабжения | Удельные нормативы потребления |  |

В соответствии с действующим законодательством Сещинской сельской администрации вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность     обслуживания     систем     жизнеобеспечения     характеризует

способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности;  обеспеченность приборами учета. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на период с перспективой до 2031 г. представлены в таблице.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного          развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования  на период до 2031 года

Таблица 4.6.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2020 г. | Значение целевого показателя на 2031 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно -восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 10 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно Заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 5 | 3 | Конкретное значение определяется исходя |
|  |  |  |  |  | из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможнос-тей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 18 | 5 | 2 | На 2020 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 7%. В ходе реализации Программы в 2031 г. - 5 %. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | 85 | 93 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 1,9 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ как с отключением потребителей, так и без него, определяется по журналам аварийно –диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,9 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем % | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 10 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 5,5 | 5,5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможнос-тей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем водоснабжения | н/д | 12 | 12 | В ходе реализации Программы в 2031 г. – 12-15 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | 88 | 85 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 1,0 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ как с отключением потребителей, так и без него, определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,0 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необ-ходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 3 | 3 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возмож-ностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества Отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | 88 | 87 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,2 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ как с отключением потребителей, так и без него, определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В ходе реализации Программы в 2031 г. уровень аварийности на 1 км составит– 0,2 |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 23 | 3 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 3 | 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | 3 | 2,5 | Уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2031 – 3 %. |
| 4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | 80 | 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 5. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ как с отключением потребителей, так и без него, определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 7 | 0 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 0,4 | н/д | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере газоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |

5 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов. В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы МУП "Водоканал Дубровский" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

Водоснабжение

- Проведение гидрогеологической разведки для возможности увеличения объемов питьевого водоснабжения в поселке Сеща.

- Реконструкция водозабора в д. Большая Островня.

- Реконструкция существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения поселка Сеща.

- Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением в поселке Сеща.

- Строительство водопроводных сетей в д. Кутец ул. Сельская

- Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением в деревне Радичи.

- Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением в деревне Большая Островня.

- Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением в деревне Старое Колышкино.

- Строительство водопроводных сетей в деревне Холмовая (от системы централизованного водоснабжения поселка Сеща).

- Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах (где это целесообразно).

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Строительство водонапорной башни в д. Большая Островня.

- Разработка и реализация схем водоснабжения поселка Сеща, деревень Старое Колышкино, Большая Островня и Радичи.

Водоотведение

- Строительство новых очистных сооружений, перекладка ветхих и прокладка новых сетей канализации в поселке Сеща.

- Строительство очистных сооружений в д. Большая Островня.

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в деревне Радичи.

- Разработка и реализация схем водоотведения на поселок Сеща и деревню Радичи.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

В том числе мероприятия по федеральному проекту «Чистая вода»:

- реконструкция водозаборного сооружения в д. Большая Островня (на 2021-2023 г.г. – 6256,08864 тыс. рублей).

Источником финансирования данных мероприятий являются – местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению   с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в  разделе  6 Обосновывающих материалов.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов теплоснабжения;

- модернизация существующих объектов теплоснабжения.

Первый раздел определяет перечень работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения и тепловых сетей. Необходимость замены сетей обусловлено с проведением реконструкции и модернизаций источников теплоснабжения. В соответствии с внутренними требованиями для каждой работы подготовлен комплект документов по необходимости и экономической целесообразности ее проведения.

Второй раздел  определяет развитие системы теплоснабжения для обеспечения возможности нового строительства.

Настоящий раздел включает в себя работы по проектированию, строительству и расширению тепловых сетей для подключения тепловой нагрузки систем отопления и ГВС строящихся жилых домов, строительство которых предусмотрено комплексной программой развития поселения.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

1.Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

2.Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом и жидком топливе.

3.Реконструкция сетей теплоснабжения.

4.Разработка проектов по реконструкции котельной и тепловых сетей в д. Большая Островня.

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 7 Обосновывающих материалов.

5.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития городской инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность города.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в деревне Большая Островня.

2. Обеспечение мер по устранению износа электрооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение и замену.

3. Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

4. Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудова-ния, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

5. Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

6. Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

7. Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

8. Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 8 Обосновывающих материалов.

5.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство газопроводов низкого давления в поселке Сеща.

2. Строительство газопроводов низкого давления в деревне Холмовая.

3. Строительство газопроводов низкого давления в деревне Большая Островня.

4. Строительство газопроводов низкого давления в деревне Радичи.

5. Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

6. Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

7. Закольцовка (по возможности) существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей;

8. Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 9 Обосновывающих материалов.

5.5 Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

Программой инвестиционного проекта в утилизации (захоронении)  ТБО предусмотрены мероприятия по модернизации действующей системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО путем сортировки ТБО, повышению экологической безопасности полигона по утилизации (захоронения) ТБО.

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены следующие мероприятия:

1. Ликвидация несанкционированных свалок.

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах, садоводческих и дачных объединениях на территории поселения.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 10 Обосновывающих материалов.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 24607948 руб., в том числе: местный бюджет – 822,651 тыс. руб., областной бюджет – 62024,38 руб., федеральный бюджет – 23723,273 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в таблице 6.1.

Таблице 6.1.

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| Водопроводно-канализационное х-во |  | тыс. руб. | 1600 | 8765,089 | 3700 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 1 | Реконструкция существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения поселка Сеща | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных центра-лизованным водоснабжением в п. Сеща | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство водопроводных сетей в д. Кутец ул. Сельская | тыс. руб. | - | - | 1200 | - | - | - |
| 4 | Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных центра-лизованным водоснабжением в д. Радичи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением в деревне Большая Островня | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением в деревне Старое Колышкино | тыс. руб | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в д. Холмовая (от системы центра-лизованного водоснабжения п. Сеща) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство водонапорной башни в д. Большая Островня | тыс. руб | 600 | 700 | 700 | - | - | - |
| 9 | Строительство новых очистных соо-ружений, перекладка ветхих и прокладка новых сетей канализации в п. Сеща | тыс. руб. | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 10 | Строительство очистных сооружений в д. Большая Островня | тыс. руб | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в деревне Радичи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Разработка и реализация схем водоотведения на п. Сеща и д. Радичи | тыс. руб | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный проект «Чистая вода» |  | тыс. руб. | - | 6265,089 | - | - | - | - |
| 13 | Реконструкция водозабора в д. Большая Островня: - местный бюджет - областной бюджет - федеральный бюджет | тыс. руб. | - | 62,65089 62,02438 6140,4134 | - | - | - | - |
| Теплоснабжение |  | тыс. руб. | 857,143 | 857,143 | 857,143 | 857,143 | 857,143 | 857,143 |
| 1. Реконструкция сетей теплоснабжения |  | тыс. руб. | 857,143 | 857,143 | 857,143 | 857,143 | 857,143 | 857,143 |
| Объекты газоснабжения |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Строительство газопроводов низкого давления в поселке Сеща. | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство газопроводов низкого давления в деревне Холмовая | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство газопроводов низкого давления в деревне Большая Островня | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство газопроводов низкого давления в деревне Радичи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Объекты электроснабжения |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в деревне Большая Островня | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Обеспечение мер по устранению износа электрооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| ТБО |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Установка контейнеров для сбора мусора | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ограждение мест установки контейнеров для сбора мусора | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация сбора и транспортировки ТБО от садоводческих и дачных объединений и вовлечение их в систему санитарной очистки | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

Для реализации вышеуказанных мероприятий необходима нижеследующая динамика уровней тарифов:

Динамика уровней тарифов на период 2021-2031 годы

Таблице 6.2.

| № | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 | 28,25 | 29,89 | 31,62 | 33,2 | 35,13 | 37,24 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 | 10,07 | 10,32 | 10,58 | 10,84 | 11,39 | 12,0 |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Большая Островня | 2325,25 | 2395,01 | 2466,86 | 2540,86 | 2617,09 | 2708,7 |
|  | п. Сеща | 2054,61 | 2110,08 | 2167,05 | 2225,56 | 2285,65 | 2350,0 |
| 4 | Газоснабжение, за 1 тыс.м3 | 5,86 | 6,04 | 6,22 | 6,4 | 6,6 | 6,81 |
| 5 | Электроснабжение, за 1 кВт*час | 2,78 | 2,83 | 2,95 | 3,08 | 3,21 | 3,42 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Средним условиям проживания в Сещинском сельском поселении Дубровского муниципального района Брянской области  является группа домов: многоквартирные дома, оборудованные индивидуальным отоплением, централизованным холодным  водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, с газовыми плитами.

7. Управление Программой

Органы Сещинской сельской администрации Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области в рамках своих должностных полномочий и обязанностей координируют работу по реализации инвестиционных проектов Программы.

7.1 Механизм реализации Программы

Настоящая  Программа реализуется организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и водоотведение, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо- и теплоснабжения, организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере обращения ТБО во взаимодействии с органами Сещинской сельской администрации.

Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МО «СЕЩИНСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДУБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОЛАСТИ

  - Характеристика Сещинскго сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области

Территория Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области расположена в северной части Дубровского района и имеет смежные границы:

- на северо-востоке - с Рогнединским районом;

- на востоке - с Дубровским городским поселением;

- на юге - с Алешинским сельским поселением;

- на северо-западе – со Смоленской областью;

- на западе - с Сергеевским сельским поселением.

Границы Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 22,7 км. С запада на восток на 12,5 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 18365,73 га. Численность населения на 01.01.2019г. – 5,04 тыс. человек.

В состав Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области входят 19 населённых пунктов: поселок Сеща, деревня Большая Островня, деревня Глинка, деревня Грибовка, деревня Казенное Узкое, деревня Краснополье, деревня Кутец, поселок Ленинский, деревня Мирошки, деревня Новое Узкое, деревня Плетневка, деревня Прилепы, деревня Радичи, деревня Сеславль, деревня Сосновка, деревня Старая Кочева, деревня Старое Колышкино, деревня Старое Узкое, деревня Холмовая общей площадью 1007,47 га.

Административным центром Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области является п. Сеща. Поселок расположен в 15 км от центра района п. Дубровка.

Площади населённых пунктов, а также численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области приведены в таблице 1.1

Таблица 1

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Сеща | 312,48 | 4038 |
| 2 | д. Большая Островня | 82,29 | 366 |
| 3 | д. Кутец | 26,96 | 28 |
| 4 | д. Радичи | 120,13 | 289 |
| 5 | д. Старое Колышкино | 110,42 | 199 |
| 6 | д. Мирошки | 36,73 | 0 |
| 7 | д. Сеславль | 19,52 | 0 |
| 8 | д. Старое Узкое | 19,74 | 0 |
| 9 | д. Грибовка | 12,32 | 3 |
| 10 | д. Глинка | 12,47 | 22 |
| 11 | д. Прилепы | 40,20 | 0 |
| 12 | д. Казенное Узкое | 15,14 | 2 |
| 13 | д. Новое Узкое | 16,21 | 3 |
| 14 | д. Плетневка | 17,94 | 3 |
| 15 | д. Холмовая | 61,44 | 62 |
| 16 | д. Старая Кочева | 41,22 | 0 |
| 17 | п. Ленинский | 7,35 | 0 |
| 18 | д. Сосновка | 28,11 | 2 |
| 19 | д. Краснополье | 26,80 | 19 |
|  | ИТОГО: | 1007,47 | 5036 |

Территория проведения работ принадлежит бассейну реки Десны. Река Сеща (правый приток р. Десны), протекающая по территории поселения и является его основной водной артерией. Длина реки – 39 км. Берега и дно преимущественно песчаные. Берега сложены из меловых образований, в виде двух ярусов. На территории поселения принимает притоки: р. Немерка и р. Каменец.

Для р. Сещи, как и для всех рек Дубровского района, характерно незначительное падение и невысокая скорость течения (0,2-0,3 м/сек), извилистость русла и заболоченность поймы. Густота речной сети Дубровского района – 0,37 км/км2.

По характеру питания и режима реки относятся к восточно-европейскому типу с преобладанием снегового питания и преимущественно весенним стоком. Талые воды весной дают 60% годового стока. В общем балансе питания реки на долю дождевого питания приходится менее 20%, подземного - около 25%. Режим водоемов тесно связан с общим режимом погодных условий по сезонам года.

Для рек характерно высокое весеннее половодье, проходящее двумя-тремя пиками, обусловленными неравномерным таянием снега или дождями. Средние даты начала половодья изменяются от 17 до 23 марта, даты конца половодья - 29 апреля - 9 мая, продолжительность половодья составляет в среднем 50-60 дней. Летняя межень устанавливается в мае и характеризуется устойчивыми низкими уровнями. Средняя продолжительность летне-осеннего меженного периода - 125-170 дней. Амплитуда колебаний изменяется в пределах 0,2-1,0 м. В летне-осенний период имеют место дождевые паводки небольшой интенсивности. Они наблюдаются не ежегодно, высота подъема воды колеблется от 50 до 150 см, а в отдельные годы до 350 см. Средняя продолжительность паводков 5 –12 дней. Зимняя межень начинается в ноябре - декабре и продолжается от 80 до 120 дней. Для зимней межени характерна несколько меньшая водность, чем для летне-осенней.

В термическом режиме рек ярко выражены два периода - открытой поверхности воды и ледостава. Средняя продолжительность ледостава 110-120 дней, наибольшая в суровые зимы составляет 150-160 дней. Вскрытие рек, как правило, происходит в начале первой декады апреля, замерзание - в первой и второй декадах декабря. В июле температура воды на реках достигает 19-210С.

Водность рек обусловлена величиной запасов снега, ходом снеготаяния и количеством жидких осадков, выпадающих в период половодья. Средняя годовая амплитуда колебания уровня воды на реках изменяется в пределах от 50 до 500 см.

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для МО Дубровского района в целом, так и Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области в частности.

По статистическим данным численность населения на 01.01.2019 г. составила                    5036 чел., что соответствует 29 % от общей численности населения МО Дубровский район. В состав поселения входят 19 населенных пунктов, п. Сеща является административным центром Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы в поселении наблюдается стабилизация численности населения.

Динамика изменения численности населения поселения

Таблица 1.2.

| Численность населения, чел. | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сещинское СП | 5588 | 5749 | 5763 | 5203 | 5036 | 5036 |

Численность населения поселения по населенным пунктам

Таблица 1.3.

| № | Наименование населенных пунктов | 01.01.2019г |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Сеща | 4038 |
| 2 | д. Большая Островня | 366 |
| 3 | д. Кутец | 28 |
| 4 | д. Радичи | 289 |
| 5 | д. Старое Колышкино | 199 |
| 6 | д. Мирошки | 0 |
| 7 | д. Сеславль | 0 |
| 8 | д. Старое Узкое | 0 |
| 9 | д. Грибовка | 3 |
| 10 | д. Глинка | 22 |
| 11 | д. Прилепы | 0 |
| 12 | д. Казенное Узкое | 2 |
| 13 | д. Новое Узкое | 3 |
| 14 | д. Плетневка | 3 |
| 15 | д. Холмовая | 62 |
| 16 | д. Старая Кочева | 0 |
| 17 | п. Ленинский | 0 |
| 18 | д. Сосновка | 2 |
| 19 | д. Краснополье | 19 |
|  | ИТОГО | 5036 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району. С 2014 по 2017 гг. в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности. Только в 2018 году уровень рождаемости превысил уровень смертности. Так, по данным администрации сельского поселения, в 2018 г. общее число родившихся составило 7,7 ‰, общее число умерших 5,2 ‰, в результате уровень естественного прироста составил – 2,5 ‰.

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти он корректируется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна.

Возрастная структура населения

На протяжении длительного времени возрастная структура поселения характеризуется относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте. За последние годы сократилась доля детей и подростков. Доля лиц старше трудоспособного возраста постоянно увеличивается. Возрастная структура населения по данным на 01.01.2019 г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным муниципального образования составляет 54% от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 13% и 33% соответственно. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного приведет к увеличению людей старше трудоспособного возраста, и это не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

Прогноз изменения численности населения Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – менее 2% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения

поселения.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Численность населения согласно Сценарию 1.

Таблица 1.4.

| Показатели | 2019 г. | Первая очередь 2029г. |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 5,04 | 4,94 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает стабильное развитие территории. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так

вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Численность населения согласно Сценарию 2.

Таблица 1.5.

| Показатели | 2019 г. | Первая очередь 2029г. |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс.чел. | 5,04 | 5,14 |

По данному сценарию численность населения стабилизируется на существующем уровне, и убыль населения будет незначительной. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

### Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области наблюдалось постепенное снижение численности населения и только в последние несколько лет началась стабилизация. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

В основу расчетов демографических прогнозов населения на перспективу положен метод «передвижки возрастов», широко применяющийся специалистами-демографами во многих странах. Результаты прогнозов, полученные с использованием этого метода, определяются исходной половозрастной структурой населения и прогнозными значениями демографических коэффициентов. Проектная численность населения сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт естественного прироста. Прогнозирование численности населения сельского поселения производилось, исходя из существующего социально-экономического положения, в соответствии со Схемой территориального планирования МО Дубровский район. Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Численность населения по населенным пунктам

Таблица 1.6.

| Название населенного пункта | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 1-я очередь |
| --- | --- | --- |
| п. Сеща | 4038 | 4050 |
| д. Большая Островня | 366 | 378 |
| д. Глинка | 22 | 21 |
| д. Грибовка | 3 | 5 |
| д.Казённое Узкое | 2 | 3 |
| д. Краснополье | 19 | 21 |
| д. Кутец | 28 | 30 |
| п. Ленинский | 0 | 1 |
| д. Мирошки | 0 | 0 |
| д. Новое Узкое | 3 | 2 |
| д. Плетневка | 3 | 3 |
| д. Прилепы | 0 | 1 |
| д. Радичи | 289 | 286 |
| д. Сеславль | 0 | 0 |
| д. Сосновка | 2 | 2 |
| д. Старая Кочева | 0 | 0 |
| д. Старое Колышкино | 199 | 199 |
| д. Старое Узкое | 0 | 0 |
| д.Холмовая | 62 | 97 |
| ИТОГО | 5036 | 5099 |

1.3. Прогноз развития промышленности

Реализация мероприятий Генерального плана, направленных на экономическое развитие сельского поселения, предусматривает увеличение доли населения, занятого в материальном производстве. Так же развитие экономического потенциала поселения должно быть связано с развитием малого и среднего бизнеса.

  - Прогноз развития застройки Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области

Жилой фонд Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области составляет 83,0 тыс. м2.

Средняя обеспеченность жильем – 16,5 м2/чел.

Характеристика жилого фонда

Таблица 1.7.

| № | Наименование | Ед. измерения | 2019год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 83,0 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 65,2 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 17,8 |
|  | Специализированный(общежитие) |  | - |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | - |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 113 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 83 |
|  | частная |  | 80,9 |
|  | муниципальная |  | 2,1 |
| 5 | Инженерное оборудование: | %% | - |
|  | водопровод |  | 90,2 |
|  | канализация |  | 55,4 |
|  | центральное отопление |  | 20,3 |
|  | газ |  | 91,3 |
|  | Ванными ( душем) |  | 62,6 |

Жилобеспеченность средняя. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как среднюю.

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  составит 24,4 тыс. м2, в том числе на первую очередь 10,7 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 22 м2 (на период первой очереди 18 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 117,6 тыс. м2 (на период первой очереди 93,3 тыс.м2). Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

Таблица 1.8.

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 5,04 | 5,1 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 16,5 | 18 |
| Убыль аварийного и ветхого жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 | - | 0,4 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 83,0 | 82,6 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | 10,7 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 83,0 | 93,3 |

В Генеральном плане Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

– индивидуальная жилая застройка с участками (22,2га) территории (на период первой очереди 10,2 га).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись в первую очередь за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки. И на территориях нового освоения.

Характеристика жилищного строительства

Таблица 1.9.

| Наименование показателей | Исх год (тыс.м2) | Первая очередь строительства (2019-2029г.г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство. |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс.м2 | тыс.чел | тыс.м2 | тыс.чел | тыс.м2 | тыс.чел |
| Малоэтажная застройка | 83,0 | 82,6 | 5,04 | 10,7 | 0,06 | 93,3 | 5,1 |

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Новое строительство (Индивидуальная Застройка)

Таблица 1.10.

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Сеща | 27,1 | 26,9 | 26,9 | - | - | - |
| д. Большая Островня | 8,1 | 14,2 | 14,2 | 6,1 | - | 6,1 |
| д. Глинка | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | - | - |
| д. Грибовка | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
| д.Казённое Узкое | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| д. Краснополье | 4,6 | 4,6 | 4,6 | - | - | - |
| д. Кутец | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - | - | - |
| п. Ленинский | - | - | - | - | - | - |
| д. Мирошки | - | - | - | - | - | - |
| д. Новое Узкое | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | - | - |
| д. Плетневка | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | - | - |
| д. Прилепы | - |  |  | - | - | - |
| д. Радичи | 13,8 | 13,6 | 27,2 | - | 13,7 | 13,7 |
| д. Сеславль | - | - | - | - | - | - |
| д. Сосновка | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
| д. Старая Кочева | - | - | - |  |  |  |
| д. Старое Колышкино | 9,2 | 9,2 | 9,2 | - | - | - |
| д.Старое Узкое | - | - | - | - | - | - |
| д.Холмовая | 7,9 | 12,5 | 12,5 | 4,6 | - | 4,6 |
| Итого | 83,0 | 93,3 | 117,6 | 10,7 | 13,7 | 24,4 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

- к концу расчётного срока –   5255 чел.;

- к концу первой очереди – 5099 чел.;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 18 м2, на конец расчётного срока – 22 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

- на конец расчётного срока – 117,6 тыс. м2;

- на конец первой очереди – 93,3 тыс. м2;

- сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

  - Прогноз изменения доходов населения

На протяжении долгих лет агропромышленный комплекс являлся основной деятельностью на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области.

В материальной сфере производства занят небольшой процент экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает образование и торговля. Уровень безработицы в поселении находится на высоком уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг. Это население можно рассматривать как трудовой резерв, значительная часть из которого при наличии мест приложения труда, отвечающих требованиям, вольется в новую сферу материального производства.

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Величина Прожиточного минимума Брянска за 1 квартал 2021 года установлена Постановлением от 01.02.2021 № 30-п: на душу населения - 11280 руб./мес.

Для трудоспособного населения - 12085 руб./мес. Для пенсионеров - 9860 руб./мес. Для детей - 11206 руб./мес.

2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса на холодное водоснабжение и водоотведение по годам с перспективой на 2021-2031 годы выполнен на основании данных по Сещинскому сельскому поселению Дубровского муниципального района Брянской области.

Снижение объемов реализации услуг по водоснабжению объясняется переходом на учет объемов потребления ресурсов по приборам учета.

Объемы отпуска тепловой энергии планируются в соответствии с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха и продолжительность отопительного сезона. Увеличение присоединенной нагрузки произойдет в основном по причине строительства новых объектов.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития в Сещинском сельском поселении Дубровского муниципального района Брянской области на 2021-2031 годы, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере города за последние 3 года.

Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением.

На период с 2021 - 2031 г.г. прогнозируются стабильные объемы реализации ресурсов.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1 Холодное водоснабжение и водоотведение:

Система централизованного водоснабжения на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

Водоснабжение потребителей поселка Сеща, деревень Большая Островня, Радичи и Старое Колышкино осуществляется от водозаборных сооружений (артезианский скважин). Вода подается в дома 70% жителей. Водоподготовка отсутствует, качество подаваемой воды потребителям соответствует нормативным требованиям.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Водоснабжение  Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области осуществляется  от  водозабора  подземного  типа состоящего  из  7-ми  артезианских  скважин,  в  которых  установлены  6  глубинных  насоса типа ЭЦВ. Основные теххарактеристики источников водоснабжения указаны в таблице 3.1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения

и других объектов системы.

Таблица 3.1.

| № | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производи тельность, тыс. м3/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Сеща ул. Ани Морозовой | скважина | 2018 | н/д | н/д | н/д |
|  | п.Сеща ул. Дмитровская | скважина | 2007 | 28 | 190 | Отсутств. |
|  | п.Сеща ПМК - 4 | скважина | 1965 | Резервн. | 146 | Отсутств. |
| 2. | Д.Колышкино | скважина | 1972 | 22 | 174 | Отсутств. |
| 3. | Д.Радичи | скважина | 1990 | 16 | 183 | Отсутств. |
|  |  | скважина | 1964 | 12 | 175 | Отсутств. |
| 4. | Д.Большая Островня | скважина | 1972 | 63 | 210 | Отсутств. |

От  водозаборов  вода  поступает  в  водонапорные башни системы Рожновского.

Из  башен  вода  самотёком поступает в водопроводные сети протяженностью 20,7 км (п. Сеща – 5,6 км, д. Радичи – 9,6 км,  д. Большая Островня – 3,0 км, д. Колышкино – 2,5 км). На  скважинах  установлены  6  глубинных  насосов типа ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования указана в таблице 3.2.

Характеристики насосного оборудования установленного

на ВЗУ (водозаборные устройства)

Таблица 3.2.

| № | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м3 | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Произво м3/ч | Напор, м.сут. | Мощность, кВт |
| 1. | п. Сеща ул. ул. Ани Морозовой | Водонапорная башня V=25 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | п. Сеща ул.Дмитровская | Водонапорная башня V=30 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 |
|  | п. Сеща ПМК-4 | Водонапорная башня V=25 | резервная | - | - | - |
| 2. | д. Колышкино | Водонапорная башня V=15 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
| 3. | д. Радичи | Водонапорная башня V=25 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 |
|  |  | Водонапорная башня V=25 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 |
| 4. | д. Большая Островня | Водонапорная башня V=15 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 |

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

### Канализация

В большинстве сельских населенных пунктов системы водоотведения отсутствуют.

Кроме того, практически на всех промышленных предприятиях, проверенных Брянским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному Федеральному округу» Ростехнадзора (филиал ЦЛАТИ по Брянской области) в целях госконтроля, ежегодно обнаруживаются превышения норм сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

В границах поселения централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется только на территории поселка Сеща. В настоящее время износ оборудования и сетей хозяйственно-бытовой канализации достигает 100 %.

На территории остальных населенных пунктов Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Основные проблемы систем водоотведения по поселению:

1. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Увеличение протяженности сети с нарастающим % износа.

3.2 Теплоснабжение:

В сельском поселении функционируют несколько котельных, обеспечивающих потребности в тепловой энергии отдельных потребителей. Топливом для котельных служит природный газ. Сведения по котельным сведены в таблицу 3.3.

Таблица 3.3.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Большая Островня | 1,72 | газ | 0,46 |
| п. Сеща, котельная Министерсва обороны РФ | 15,69 | газ | 6,1 |

Теплоснабжение объектов соцкультбыта (магазины и т.д.), на территории сельского поселения, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых, жидких и газообразных видах топлива, а также на электроэнергии. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

3.3 Электроснабжение:

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Брянскэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов Дубровского района. Источником питания потребителей на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области является ПС 35/10 кВ «Сещенская». Характеристики ПС представлены в таблице ниже.

Характеристики ПС

Таблица 3.4.

| Наименование п/ст. | Месторасположение | Напряжение, кВ | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сещинская | пос. Сеща | 35/10 | 1600, 4000, 2500 | удовл. | 45% |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

1. Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

2. Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

3. Хищение электрической энергии потребителями.

4. Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

5. Зауженные посеки сохранных зон ВЛ в лесах.

6. Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

7. Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

8. Дефицит квалифицированного персонала.

3.4. Газоснабжение:

Газоснабжение потребителей на территории Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему по территории сельского поселения. Поставщиком природного газа для потребителей является ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ОАО «Брянскоблгаз».

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Сещинская», расположенную юго-западнее поселка Сеща. От ГРС природный газ подаётся в поселок Сеща, деревню Холмовая, деревню Большая Островня, Сеща (в/ч), деревню Старое Колышкино по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами н/давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

Таблица 3.5.

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Протяженность газопроводов низкого давления на территории населенных пунктов и количество газифицированных квартир (домов)

Таблица 3.6.

| № | Населенный пункт | Протяженность уличных газопроводов, км | Количество газифицированных квартир | Уровень газификации, % | Дата ввода газопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Радичи | 5,58 | 110 | 82 | 1990 |
| 2 | д. Холмовая | 3,32 | 25 | 53 | 2002 |
| 3 | д. Большая Островня | 1,30 | 232 | 98 | 2003 |
| 4 | п. Сеща | 12,90 | 471 | 72 | 1982 |
| 5 | н.п. Сеща в/ч |  | 1325 | 100 | 1982 |
| 6 | д. Старое Колышкино | 3,78 | 94 | 70 | 1990 |

3.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов:

Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО. По договорам с предприятиями и организациями района осуществляют деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами (сбора ТБО у населения, транспортировка и комплекс работ по их размещению на полигоне твердых бытовых отходов (приём, складирование, уплотнение, изоляция).

В Жуковском районе Брянской области в рамках реализации национального проекта «Экология» в 2020 г. закончилась рекультивация старого полигона ТБО. В рамках программы «Чистая планета» производится сбор ТБО в Сещинском сельском поселении Дубровского муниципального района Брянской области и вывоз ТБО на Жуковский полигон. Медицинские отходы вывозятся специализированными предприятиями на договорных условиях.

В Сещинском сельском поселении Дубровского муниципального района Брянской области применяется контейнерная несменяемая система, кроме того от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты которые собираются по месту жительства.

Подсчёт количества ТБО, образуемых населением Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, производится по нормативу 450 кг на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

Таблица 3.7.

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Сеща | 4038 | 450 | 1817,1 |
| 2. | д. Большая Островня | 366 | 450 | 164,7 |
| 3. | д. Глинка | 22 | 450 | 9,9 |
| 4. | д. Грибовка | 3 | 450 | 1,35 |
| 5. | д.Казённое Узкое | 2 | 450 | 0,9 |
| 6. | д. Краснополье | 19 | 450 | 8,55 |
| 7. | д. Кутец | 28 | 450 | 12,6 |
| 8. | п. Ленинский | 0 | 450 | 0 |
| 9. | д. Мирошки | 0 | 450 | 0 |
| 10. | д. Новое Узкое | 3 | 450 | 1,35 |
| 11. | д. Плетневка | 3 | 450 | 1,35 |
| 12. | д. Прилепы | 0 | 450 | 0 |
| 13. | д. Радичи | 289 | 450 | 130,05 |
| 14. | д. Сеславль | 0 | 450 | 0 |
| 15. | д. Сосновка | 2 | 450 | 0,9 |
| 16. | д. Старая Кочева | 0 | 450 | 0 |
| 17. | д. Старое Колышкино | 199 | 450 | 89,55 |
| 18. | д. Старое Узкое | 0 | 450 | 0 |
| 19. | д.Холмовая | 62 | 450 | 27,9 |
|  | ИТОГО: | 5036 | 450 | 2266,2 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год, производится по нормативу 0,3 м3 на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», представлен в таблице ниже.

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

Таблица 3.8.

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Сеща | 4038 | 0,3 | 1211,4 |
| 2. | д. Большая Островня | 366 | 0,3 | 109,8 |
| 3. | д. Глинка | 22 | 0,3 | 6,6 |
| 4. | д. Грибовка | 3 | 0,3 | 0,9 |
| 5. | д.Казённое Узкое | 2 | 0,3 | 0,6 |
| 6. | д. Краснополье | 19 | 0,3 | 5,7 |
| 7. | д. Кутец | 28 | 0,3 | 8,4 |
| 8. | п. Ленинский | 0 | 0,3 | 0 |
| 9. | д. Мирошки | 0 | 0,3 | 0 |
| 10. | д. Новое Узкое | 3 | 0,3 | 0,9 |
| 11. | д. Плетневка | 3 | 0,3 | 0,9 |
| 12. | д. Прилепы | 0 | 0,3 | 0 |
| 13. | д. Радичи | 289 | 0,3 | 86,7 |
| 14. | д. Сеславль | 0 | 0,3 | 0 |
| 15. | д. Сосновка | 2 | 0,3 | 0,6 |
| 16. | д. Старая Кочева | 0 | 0,3 | 0 |
| 17. | д. Старое Колышкино | 199 | 0,3 | 59,7 |
| 18. | д. Старое Узкое | 0 | 0,3 | 0 |
| 19. | д.Холмовая | 62 | 0,3 | 18,6 |
|  | ИТОГО: | 5036 |  | 1510,8 |

Таким образом, на сегодняшний день с территории поселения необходимо собирать и вывозить 2266,2 тонн ТБО, образуемых населением, а также отходы, образуемые предприятиями и учреждениями Сещинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, и смет с поверхности улиц и дорог.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» на территории Брянской области (с изменениями на 3 мая 2018 года) определены регулируемые отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Брянской области.

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Брянской области основывается на следующих принципах:
а) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
б) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
в) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

г) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
д) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

5 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения.

Надёжность и качество ресурсоснабжения характеризует динамика изменения следующих параметров, представленных в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |  |
|  |  | Износ коммунальных систем |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |  |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |  |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |  |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения. Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |  |
|  |  | Удельный расход топлива |  |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |  |
|  |  | Износ коммунальных систем |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |  |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |  |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение услугами водоснабже- ния и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность потребителей приборами учета |  |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |  |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабже-ния. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |  |
|  |  | Износ коммунальных систем |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |  |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |  |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |  |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |  |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |  |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения | Износ коммунальных систем |  |
|  | Повышение надежности работы сист газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене |  |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |  |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |  |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность систем газоснабжения Повышение эффективности работы газоснабжения | Удельные нормативы потребления |  |

6 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

Сещинское сельское поселение Дубровского муниципального района

Брянской области

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению приведена в таблице 6.1.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые территории поселения;

- снизить затраты на ремонты.

Таблица 6.1.

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| Водопроводно-канализационное х-во |  | тыс. руб. | 1600 | 8765,089 | 3700 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 1 | Реконструкция существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения поселка Сеща | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных центра-лизованным водоснабжением в п. Сеща | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство водопроводных сетей в д. Кутец ул. Сельская | тыс. руб. | - | - | 1200 | - | - | - |
| 4 | Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных центра-лизованным водоснабжением в д. Радичи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением в деревне Большая Островня | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство водопроводных сетей до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением в деревне Старое Колышкино | тыс. руб | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в д. Холмовая (от системы центра-лизованного водоснабжения п. Сеща) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство водонапорной башни в д. Большая Островня | тыс. руб | 600 | 700 | 700 | - | - | - |
| 9 | Строительство новых очистных сору-жений, перекладка ветхих и прокладка новых сетей канализации в п. Сеща | тыс. руб. | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 10 | Строительство очистных сооружений в д. Большая Островня | тыс. руб | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в деревне Радичи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Разработка и реализация схем водоотведения на п. Сеща и д. Радичи | тыс. руб | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный проект «Чистая вода» |  | тыс. руб. | - | 6265,089 | - | - | - | - |
| 13 | Реконструкция водозабора в д. Большая Островня: - местный бюджет - областной бюджет - федеральный бюджет | тыс. руб. | - | 62,65089 62,02438 6140,4134 | - | - | - | - |

7 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

Сещинское сельское поселение Дубровского муниципального района

Брянской области

Реализация проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения» на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить теплоснабжением развивающиеся и застраиваемые территории города;

- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях.

Таблица 7.1.

| № | Наименование мероприятий |  | Стоимость работ |  | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2031 |
| Теплоснабжение |  | тыс. руб. |  | 857,143 |  | 857,143 |  | 857,143 |  | 857,143 |  | 857,143 |  | 857,143 |  |
| 1. Реконструкция сетей теплоснабжения |  | тыс. руб. |  | 857,143 |  | 857,143 |  | 857,143 |  | 857,143 |  | 857,143 |  | 857,143 |  |

8 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

Сещинское сельское поселение Дубровского муниципального района

Брянской области

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:

- поддержать системы электроснабжения на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к сетям электроснабжения новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить электроснабжением развивающиеся и застраиваемые территории поселения;

- уменьшить существующие нормативные потери в электрических сетях.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| Объекты электроснабжения |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в деревне Большая Островня | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Обеспечение мер по устранению износа электрооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

9 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

Сещинское сельское поселение Дубровского муниципального района

Брянской области

Брянской области Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| Объекты газоснабжения |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Строительство газопроводов низкого давления в поселке Сеща. | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство газопроводов низкого давления в деревне Холмовая | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство газопроводов низкого давления в деревне Большая Островня | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство газопроводов низкого давления в деревне Радичи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

10 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТБО

Сещинское сельское поселение Дубровского муниципального района

Брянской области

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| ТБО |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Установка контейнеров для сбора мусора | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ограждение мест установки контейнеров для сбора мусора | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация сбора и транспортировки ТБО от садоводческих и дачных объединений и вовлечение их в систему санитарной очистки | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

11ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Динамика уровней тарифов на период 2021-2031 годы

Таблице 11.1.

| № | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 | 28,25 | 29,89 | 31,62 | 33,2 | 35,13 | 37,24 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 | 10,07 | 10,32 | 10,58 | 10,84 | 11,39 | 12,0 |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Большая Островня | 2325,25 | 2395,01 | 2466,86 | 2540,86 | 2617,09 | 2708,7 |
|  | п. Сеща | 2054,61 | 2110,08 | 2167,05 | 2225,56 | 2285,65 | 2350,0 |
| 4 | Газоснабжение, за 1 тыс.м3 | 5,86 | 6,04 | 6,22 | 6,4 | 6,6 | 6,81 |
| 5 | Электроснабжение, за 1 кВт*час | 2,78 | 2,83 | 2,95 | 3,08 | 3,21 | 3,42 |

12 ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Зона действия производственной котельной  д. Большая Островня.